ATIVIDADE PRÁTICA

Hardware IoT - Aula 03

Leitura Analógica, PWM e Display de 7 Segmentos com Arduino UNO

MODELO DE RELATÓRIO PARA PREENCHIMENTO E ENTREGA

| Alunos(a)s Grupo: | Giovanna de Paula Sebastião, Vinícius Mourão Pedroso da Cruz, Isabelli Martarello Menon, Maria Vitória Barbatano |
| --- | --- |
| Turma: | 2IDS-A-SRPQ |
| Data: | 25/08/2026 |
| Professor: | Marcelo Freitas |

ENTREGA OBRIGATÓRIA - LINK DO GITHUB

Cole abaixo o link do repositório GitHub dos alunos do grupo que contém o código C++/Arduino (.ino ou .cpp) utilizado nesta atividade: https://github.com/isahmenon/ITCOI_isabelli/

Orientação: o link deve abrir o repositório correto e permitir ao professor localizar o código da atividade. Recomenda-se manter também um README curto com o objetivo da montagem.

1. Objetivo da atividade

Objetivo geral: montar e programar um circuito com Arduino UNO capaz de ler a posição de um potenciômetro, converter essa leitura em um sinal PWM para controlar o brilho de um LED, calcular a tensão aproximada entre 0 V e 5 V e exibir o valor inteiro correspondente em um display de 7 segmentos.

Ler o potenciômetro pela entrada analógica A5, obtendo valores entre 0 e 1023.

Converter a leitura analógica para a faixa PWM de 0 a 255.

Controlar a intensidade luminosa de um LED conectado ao pino PWM 11.

Calcular a tensão aproximada com base na referência de 5 V do Arduino.

Exibir no display de 7 segmentos um valor inteiro de 0 a 5.

Acompanhar no Monitor Serial a leitura analógica, o valor PWM e a tensão calculada.

2. Componentes e recursos utilizados

| Componente/Recurso | Quantidade | Função na atividade |
| --- | --- | --- |
| Arduino UNO | 1 | Microcontrolador responsável pela leitura e controle do circuito. |
| Protoboard | 1 | Interligação dos componentes sem solda. |
| Potenciômetro 10 kΩ | 1 | Gera tensão variável para a entrada analógica A5. |
| LED | 1 | Saída visual controlada por PWM no pino 11. |
| Resistor para LED | 1 | Limita a corrente elétrica do LED. |
| Display de 7 segmentos | 1 | Exibe o valor inteiro aproximado da tensão, de 0 a 5. |
| Resistores do display | 7 | Protegem os segmentos A a G do display. |
| Jumpers | 13 | Conexões elétricas entre Arduino, protoboard e componentes. |
| Arduino IDE / Monitor Serial | 1 | Upload do código e acompanhamento dos valores calculados. |

3. Mapeamento dos pinos utilizados

| Elemento | Pino Arduino | Tipo de sinal / função |
| --- | --- | --- |
| Potenciômetro | A5 | Entrada analógica |
| LED | 11 | Saída PWM |
| Segmento A | 2 | Saída digital |
| Segmento B | 3 | Saída digital |
| Segmento C | 4 | Saída digital |
| Segmento D | 5 | Saída digital |
| Segmento E | 6 | Saída digital |
| Segmento F | 7 | Saída digital |
| Segmento G | 8 | Saída digital |

4. Registro da montagem física

4.1 Descreva como o circuito foi montado. Explique principalmente as conexões do potenciômetro, do LED e do display de 7 segmentos.

O Arduino alimenta a placa de ensaio ligando seus pinos de 5V e terra (GND) nas trilhas principais. O potenciômetro fica com as pontas ligadas no 5V e no GND, e o pino do meio vai direto na porta analógica A5. O LED é conectado no pino 11 usando um resistor para não queimar, e a outra perna vai no GND. O display de 7 segmentos tem o seu pino principal (negativo) ligado direto no GND. Cada uma das 7 letrinhas do display (de A até G) ganha o seu próprio resistor de proteção. Esses resistores são conectados um por um nas portas digitais de 2 a 8 do Arduino. Para juntar tudo isso e fazer o circuito funcionar, são usados 13 cabinhos (jumpers).

4.2 Evidência fotográfica da montagem - insira uma foto nítida da sua montagem, mostrando o Arduino UNO, a protoboard e os principais componentes.

[INSERIR FOTO DA MONTAGEM AQUI]